附件

枣庄市地震监测设施与地震观测环境保护范围

| 序号 | 台站 名称 | 地理位置 | 测项 | 经度 | 纬度 | 保护要求 | 保护范围 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滕州地震监测站 | 滕州市东郭镇莲青山 | 测震、强震 | 117.30° | 35.27° | 1.铁路避让； 2.公路避让； 3.飞机场避让； 4.大型水库、湖泊避让； 5.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂避让； 6.一般工厂、较大村落、旅游景点避让； 7.大河流、江、瀑布避让； 8.大型输油输气管道避让； 9.14层（含）以上的高大建筑物避让； 10.6层楼以下（含6层）低建筑物、高大树木避让； 11.高围栏、低树木、高灌木避让； | 1.Ⅲ级（含Ⅲ级）以上铁路：最小距离2.5km 2.县级以上（含县级）公路：最小距离1.7km 3.飞机场：最小距离5km 4.大型水库、湖泊：最小距离15km 5.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂：最小距离3km 6.一般工厂、较大村落、旅游景点：最小距离0.40km 7.大河流、江、瀑布：最小距离3km 8.大型输油输气管道：最小距离10km 9.14层（含）以上的高大建筑物：最小距离0.20km 10.6层楼以下（含6层）低建筑物、高大树木：最小距离0.04km 11.高围栏、低树木、高灌木：最小距离0.03km | 李函函 | 13258979106 |
| 2 | 滕州北辛地震监测站 | 滕州市育才路地震监测中心 | 强震 | 117.16° | 35.10° |  |  |  |  |
| 3 | 薛城地震监测站 | 薛城区陶庄镇刘胡庄村 | 测震、强震 | 117.35° | 34.89° |  |  | 陈琨朋 | 17806202063 |
| 4 | 薛城临城地震监测站 | 薛城区奚仲中学 | 强震 | 117.26° | 34.80° |  |  |  |  |
| 5 | 山亭熊耳山地震监测站 | 山亭区北庄镇熊耳山地震科普馆 | 测震、强震、GNSS | 117.62° | 35.00° |  |  | 于广明 | 15506326588 |
| 6 | 山亭地震监测站 | 山亭区翼云石头部落 | 强震 | 117.49° | 35.11° |  |  |  |  |
| 7 | 枣庄市中地震监测站 | 市中区齐村镇财神山 | 测震、强震 | 117.57° | 34.93° |  |  | 龙海腾 | 15063261008 |
| 8 | 峄城地震监测站 | 峄城区阴平镇斜屋村 | 强震 | 117.49° | 34.69° |  |  | 周 可 | 15206446866 |
| 9 | 台儿庄泥沟地震监测站 | 台儿庄区泥沟镇九星山 | 测震、强震 | 117.60° | 34.70° |  |  | 侯海涛 | 19506736019 |
| 10 | 台儿庄地震监测站 | 台儿庄区实验小学院内 | 强震 | 117.73° | 34.57° |  |  |  |  |
| 11 | 滕州柴胡店观测井 | 滕州市柴胡店镇刘村梨园 | 水位、水温 | 117.26° | 34.91° | 1.地下水开采避让； 2.注水井避让； 3.矿区爆破作业点避让； ### 4.矿震活动区避让 5.矿井疏干排水的矿区避让 6.铁路避让 7.垃圾或污水存放与处理区避让 | 1.地下水开采：10km； 2.注水井：1km； 3.矿区爆破作业点：5km； ### 4.矿震活动区：2km 5.矿井疏干排水的矿区：10km 6.铁路路堤边缘：0.5 km 7.垃圾或污水存放与处理区边界：0.5km | 李函函 | 13258979106 |
| 12 | 薛城邹坞地震监测站（鲁15井） | 薛城区邹坞镇马庄村 | 水位、水温、气象三要素 | 117.41° | 34.89° |  |  | 陈琨朋 | 17806202063 |
| 13 | 山亭官庄前兆观测站 | 山亭区山城街道官庄村 | 水位、水温 | 117.46° | 35.11° |  |  | 于广明 | 15506326588 |
| 14 | 市中孟庄观测井 | 市中区孟庄镇涝洼村 | 水位、水温 | 117.69° | 34.92° |  |  | 龙海腾 | 15063261008 |
| 15 | 阴平水化站 | 峄城区阴平镇斜屋村 | 水氡 | 117.49° | 34.69° |  |  | 周 可 | 15206446866 |
| 16 | 台儿庄马兰屯观测井 | 台儿庄区马兰屯镇祥和庄园 | 水位、水温、气压 | 117.62° | 34.62° |  |  | 侯海涛 | 19506736019 |
| 17 | 山亭熊耳山地震监测站 | 山亭区北庄镇熊耳山地震科普馆 | 测震、强震、GNSS | 117.62° | 35.00° | 1.建筑、工厂、仓库、列车编组站等荷载变化源避让； 2.铁路、公路、机场跑道等避让； 3.采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源避让； 4.注水区、采矿采油区、地下水漏斗沉降区避让； 5.人工电磁骚扰源避让； 6.跨断层形变水准观测场地视线内应无阻挡物； 7.断层形变GPS观测各方向水平视线高度角15°以上无阻挡物 | 1.工程总荷载变迁质量大于5×107kg:最小距离0.5km; 2.铁路、三级以上公路：最小距离0.5km; 3.1单段炮震药量大于50kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离1.0km; 3.2单段炮震药量大于500kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离2.0 k m; 3.3冲击力≥2X10³kN的冲击振动设备：最小距离0.5km; 4.1抽（注）水量为5m³/d-100m³/d、水位降深5m以下的抽（注）水井、采油井：最小距离0.5km; 4.2抽（注）水量大于100m³/d、水位降深5m以上的抽（注）水井、采油井：最小距离1.0km; 4.3地下水漏斗沉降区：最小距离0.5km; 5.35kV及以上电压的高压输电线、变压器等:最小距离0.3km。 | 于广明 | 15506326588 |
| 18 | 凫山跨断层短水准测量点 | 山亭区水泉镇火石沟村 | 测量位移 | 117.38° | 35.14° |  |  |  |  |